Dashboard AGRICEF

Manual de Leitura e Análise

Gestão Visual da Produção do Chão de Fábrica

Maio 2026

Versão 1.0

Sumário

# 1. Introdução

O Dashboard AGRICEF é uma ferramenta de gestão visual da produção do chão de fábrica. Consolida todos os apontamentos de horas dos operadores (aberturas, fechamentos, paradas, retrabalhos) e transforma esses dados em indicadores estratégicos.

Com o Dashboard, a liderança consegue responder imediatamente:

- Como está a eficiência da equipe

- Onde estão os gargalos e perdas

- Se as ordens estão sendo concluídas dentro do prazo estimado

- Qual é o ritmo de produção ao longo do tempo

# 2. Filtros

Todos os gráficos e indicadores do dashboard respondem simultaneamente aos filtros aplicados. Utilize-os para segmentar a análise conforme a necessidade.

Funcionário: Filtra todos os gráficos para um operador específico

Nº de Série: Filtra para uma ordem/projeto específico

Operação: Filtra por tipo de operação (soldar, cortar, montar, etc.)

Código do Item: Filtra por código de peça específica

Data Início / Data Fim: Define o período de análise

Dica de uso: Para visão geral do mês, use apenas os filtros de data. Para investigar um problema específico, combine o filtro de funcionário com a data.

# 3. KPIs — Cartões de Resumo

Os cartões de resumo apresentam os indicadores-chave do período filtrado em uma única tela. Cada cartão é projetado para uma leitura rápida e uma decisão imediata.

## 3.1 Apontamentos (Total no Período)

O que é: Quantidade total de registros no período filtrado.

O que indica: Volume de atividade registrada. Número baixo pode indicar sub-registro.

Como decidir: Se baixo para o período, investigue se operadores estão apontando corretamente.

## 3.2 Funcionários Ativos

O que é: Quantidade de operadores distintos com pelo menos um apontamento.

O que indica: Tamanho efetivo da equipe que produziu no período.

Como decidir: Se menor que o esperado, pode haver ausências ou problemas de registro.

## 3.3 Séries em Produção

O que é: Quantidade de números de série distintos com apontamentos.

O que indica: Quantos projetos/ordens estiveram ativos simultaneamente.

Como decidir: Número muito alto indica excesso de WIP, diluindo o foco da equipe.

## 3.4 Horas Produtivas

O que é: Soma do tempo efetivo em operações de produção (pares ABERTURA→FECHAMENTO).

O que indica: O tempo que a equipe realmente produziu valor.

Como decidir: Proporção saudável é pelo menos 70% do total.

## 3.5 Horas Parada

O que é: Soma do tempo em paradas (Set-up, Manutenção, Falta de material, etc.).

O que indica: Tempo perdido por causas externas à produção.

Como decidir: Paradas recorrentes do mesmo tipo exigem ação corretiva estrutural.

## 3.6 Horas Retrabalho

O que é: Soma do tempo gasto em retrabalho (INÍCIO→TÉRMINO DE RETRABALHO).

O que indica: Tempo perdido por erros e não conformidades.

Como decidir: Retrabalho acima de 5% do total produtivo é sinal de alerta.

## 3.7 Eficiência Geral

O que é: Percentual de tempo produtivo em relação ao total.

Fórmula: Horas Produtivas ÷ (Produtivas + Parada + Retrabalho + Ausências) × 100

Referências:

- Acima de 75%: equipe em boa performance

- Entre 60% e 75%: atenção às causas de perda

- Abaixo de 60%: investigar urgentemente

## 3.8 Itens Produzidos

O que é: Soma das quantidades realizadas informadas nos fechamentos.

O que indica: Volume físico produzido no período.

## 3.9 Horas Ausência

O que é: Estimativa de horas perdidas por dias sem apontamento (8h por dia sem registro).

Como decidir: Ausências sistemáticas do mesmo operador em dias específicos indicam padrão.

## 3.10 OEE (Disponibilidade × Performance × Qualidade)

O que é: Indicador mundial de eficiência industrial.

Referências:

- Classe Mundial: acima de 85%

- Aceitável: acima de 65%

Como decidir: OEE baixo com disponibilidade alta = problema de qualidade ou ritmo. Disponibilidade baixa = muitas paradas.

## 3.11 Taxa de Retrabalho

O que é: Percentual de operações fechadas que geraram retrabalho registrado.

Como decidir: Acima de 10% é crítico. Acione análise de causa raiz (5 Porquês).

## 3.12 Backlog Aberto

O que é: Número de aberturas sem fechamento correspondente.

Como decidir: Use o painel Backlog para identificar cada ordem e o botão Fechar para registrar o fechamento direto pela dashboard.

## 3.13 WIP Médio (Work In Progress)

O que é: Número médio de operações abertas simultaneamente. Calculado pela Lei de Little: WIP = Lead Time × Throughput.

O que indica: Quantas ordens a equipe carrega em paralelo em média.

Como decidir: WIP alto com Lead Time alto = gargalo. Trabalhe com WIP limitado (método Kanban).

## 3.14 Throughput Médio

O que é: Média de operações fechadas por mês sobre o histórico completo.

Como decidir: Se Throughput Médio é 40 ops/mês e precisa entregar 60, é necessário reforço ou revisão de prazo.

## 3.15 Coeficiente de Variação

O que é: Desvio padrão do throughput mensal dividido pela média (%).

O que indica: Consistência e previsibilidade da equipe.

Referências:

- Abaixo de 20%: muito consistente, produção previsível

- Entre 20% e 40%: variabilidade moderada, investigar sazonalidade

- Acima de 40%: produção imprevisível, eliminar causas de variação

## 3.16 Lead Time Médio

O que é: Tempo médio em horas entre abertura e fechamento de uma operação.

Como decidir: Se consistentemente maior que o estimado, revise estimativas ou investigue causas de demora.

# 4. Seções — Gráficos e Tabelas

Esta seção descreve cada painel do dashboard, o que ele apresenta, o que deve ser analisado e as decisões que podem ser tomadas a partir dos dados.

## 4.1 Eficiência por Funcionário

O que é: Tabela ou gráfico com horas produtivas, paradas, retrabalho e EE% por operador.

O que analisar: EE% muito abaixo da média Muitas horas de parada Alto retrabalho

Decisões: Redistribuir tarefas Identificar quem precisa de mentoria Reconhecer melhores performers

## 4.2 Tempo por Operação

O que é: Barras horizontais com total de horas por tipo de operação, eficiência e meta configurável.

O que analisar: Operações que consomem mais horas Operações abaixo da meta

Decisões: Investir em equipamentos e treinamento Definir e monitorar metas por operação

## 4.3 Top Códigos de Item

O que é: Ranking dos itens com maior tempo de operação no período.

O que analisar: Itens que concentram mais horas (itens gargalo)

Decisões: Priorizar melhorias nos itens mais consumidores Revisar estimativas

## 4.4 Produção por Nº de Série

O que é: Horas por número de série com detalhe de operações e itens.

O que analisar: Séries com muitas horas Séries com operações em aberto

Decisões: Priorizar fechamento das séries críticas Alocar mais operadores nas atrasadas

## 4.5 Paradas e Retrabalhos

O que é: Barras com tempo perdido por tipo de parada e tipo de retrabalho.

O que analisar: Tipo de parada mais frequente Set-up longo Falta de Material frequente

Decisões: Plano de ação para causa raiz Manutenção preventiva Revisar planejamento de materiais

## 4.6 Ranking de Produtividade

O que é: Lista ordenada dos funcionários por horas produtivas.

O que analisar: Grande diferença entre 1° e último (desbalanceamento) Constância no topo ou no final

Decisões: Programas de reconhecimento Mentoria entre operadores

## 4.7 Últimos Apontamentos

O que é: Feed com registros mais recentes (operador, tipo, operação, série).

O que analisar: Apontamentos muito antigos Muitas aberturas sem fechamento recente

## 4.8 Previsto x Realizado

O que é: Comparação entre horas estimadas e realmente gastas por código de item.

O que analisar: Itens com realizado muito maior que previsto Itens onde realizado é menor

Decisões: Atualizar tabela de estimativas Usar desvios para planejar prazos das próximas ordens

## 4.9 Assiduidade e Ausências

O que é: Calendário heatmap por funcionário — dias com registro (verde) vs dias sem registro (vermelho).

O que analisar: Funcionários com muitos dias sem registro Padrões de ausência (toda segunda, toda sexta)

Decisões: Conversa individual com alta ausência Revisão do processo de registro

## 4.10 OEE e Tempo de Ciclo

O que é: OEE e Lead Time por série de produção.

O que analisar: Séries com OEE muito baixo Lead Time muito longo entre operações

## 4.11 Tendência Semanal

O que é: Linha do tempo semanal com evolução da eficiência.

O que analisar: Tendência de subida (melhora) ou queda (investigar) Picos e vales sazonais

Decisões: Queda consistente por 3+ semanas = reunião de análise de causa Usar picos como referência de capacidade máxima

## 4.12 Heatmap por Hora do Dia

O que é: Mapa de calor com intensidade de apontamentos por hora.

O que analisar: Horários sem apontamento no meio da jornada Concentração no final do turno

Decisões: Orientar registro em tempo real Alocar atividades de menor complexidade nos horários de menor produtividade

## 4.13 Backlog — Ordens em Aberto

O que é: Tabela de todas as aberturas sem fechamento, calculado do histórico completo (cobre sistemas antigo e novo).

Colunas: Funcionário, Operação, Cód. Item, Série, Qtd. Planejada, Abertura, Botão Fechar.

O que analisar: Ordens abertas há mais de 1 dia Muitas ordens do mesmo operador Ordens de operações críticas

Como usar o botão Fechar:

- 1. Clique em Fechar na linha da ordem

- 2. Informe quantidade realizada e observação

- 3. Clique em Confirmar Fechamento

- 4. A lista atualiza automaticamente

## 4.14 Produtividade por Dia da Semana

O que é: Barras com média de horas produtivas por dia da semana.

O que analisar: Dias com produtividade consistentemente baixa Comparar pares de dias

Decisões: Programar atividades administrativas nos dias historicamente menos produtivos

## 4.15 Auditoria e Validação

O que é: Ferramenta de verificação da qualidade dos dados com 3 abas:

Abas disponíveis:

- Pares Calculados: lista de pares ABERTURA→FECHAMENTO com duração

- Por Funcionário: análise de pares por operador

- Inconsistências: detecta aberturas sem fechamento, fechamentos sem abertura, durações suspeitas

O que analisar: Pares com duração >8h Alta contagem de inconsistências

Decisões: Usar mensalmente para limpar histórico Treinar operadores com mais inconsistências

## 4.16 Análise de Desempenho Individual

O que é: Análise aprofundada por operador com velocidade comparada aos pares, consistência e taxa de retrabalho.

O que analisar: Operador muito mais lento que os pares Muito mais rápido (verificar qualidade) Alta taxa de retrabalho individual

Decisões: Plano de desenvolvimento individual Documentar boas práticas dos mais rápidos

# 5. Novos Indicadores Estratégicos

## 5.1 Panorama de Produção Anual

### Modo Throughput + Entradas

Barras duplas por mês. Verde = operações fechadas (Throughput). Azul = novas aberturas (Entradas). Tooltip mostra saldo do mês.

O que analisar: Meses com entradas > fechamentos (backlog crescendo) Fechamentos > entradas (reduzindo backlog) Saldo consistentemente negativo (risco de acúmulo)

Decisões: Pico de entradas = planejar reforço Identificar sazonalidade para planejar férias e manutenções

### Modo CFD — Diagrama de Fluxo Cumulativo

Três linhas acumuladas no tempo: Aberturas acumuladas (azul), Fechamentos acumulados (verde), WIP = área amarela entre as duas curvas.

Como ler o CFD:

- Linhas paralelas e próximas: produção fluindo bem, pouco WIP

- Área amarela crescendo: WIP aumentando — equipe abre mais do que fecha

- Área amarela constante: produção em equilíbrio

- Linhas se afastando abruptamente: evento de interrupção ou crise

- Curvatura descendente da linha verde: queda no ritmo de fechamento

Decisões: Área crescendo por 2+ semanas = revisar carga de trabalho Usar o CFD como termômetro em reuniões semanais

## 5.2 Dentro / Fora do Prazo por Operação

Barras horizontais empilhadas por operação. Verde = no prazo (≤115% do estimado). Vermelho = fora do prazo (>115%). Card lateral mostra percentual global.

Critério: Operação "no prazo" se horas reais não ultrapassam 115% das horas estimadas.

O que analisar: Operações com alto percentual fora do prazo Taxa global abaixo de 70%

Decisões: Atualizar estimativas para itens que consistentemente ultrapassam 115% Investigar se excesso é por complexidade real ou ineficiência

## 5.3 Tabela de Projetos por Série

Tabela de todos os Nºs de série com status, operações fechadas/abertas, itens distintos, horas totais, data início e último fechamento.

Status possíveis:

- EM ANDAMENTO: tem operação em aberto

- CONCLUIDO: todas as operações fechadas

- ABERTO: aberturas sem fechamentos ainda

O que analisar: Séries Em Andamento há muito tempo (projetos travados) Muitas ops abertas vs fechadas (risco de atraso) Horas muito acima do esperado

Decisões: Usar em reuniões semanais de acompanhamento Priorizar séries com maior proporção de ops abertas Identificar concluídas para liberar capacidade

# 6. Fluxo de Análise Recomendado

Seguir uma rotina estruturada garante que os dados do dashboard sejam usados para gerar decisões consistentes e melhoria contínua.

## 6.1 Toda Segunda-Feira (15 minutos)

- Verifique o Backlog Aberto — feche ou acione operadores com ordens esquecidas

- Confira a Eficiência Geral e compare com a semana anterior

- Olhe o Throughput vs Entradas — o saldo está positivo?

- Identifique o maior tipo de parada da semana anterior

- Verifique a Tabela de Projetos — alguma série crítica em risco?

## 6.2 Mensalmente

- Execute a Auditoria & Validação para garantir qualidade dos dados

- Analise a Tendência Semanal do mês completo

- Compare o Coeficiente de Variação com o mês anterior

- Revise estimativas usando o gráfico Previsto × Realizado

# 7. Glossário

Definições dos termos e siglas utilizados no Dashboard AGRICEF.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ABERTURA | Registro de início de uma operação de produção |
| FECHAMENTO | Registro de conclusão de uma operação |
| BACKLOG | Ordens abertas sem fechamento correspondente |
| WIP (Work In Progress) | Quantidade de trabalho em curso simultaneamente |
| THROUGHPUT | Velocidade de entrega — operações concluídas por período |
| LEAD TIME | Tempo total entre início e fim de uma operação |
| CFD (Cumulative Flow Diagram) | Gráfico acumulativo que mostra o fluxo de produção ao longo do tempo |
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | Indicador mundial de eficiência industrial |
| EE% | Eficiência do Funcionário — proporção do tempo em atividade produtiva |
| Coeficiente de Variação | Medida de consistência — quanto menor, mais previsível a produção |
| Lei de Little | WIP = Lead Time x Throughput — lei fundamental do fluxo de produção |
| Poka-yoke | Mecanismo de prevenção de erros — no sistema impede dupla abertura simultânea |